ĐẶC TẢ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG IoT

GIAO THÔNG THÔNG MINH
NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE VƯỢT ĐÈN ĐỎ

Định hướng triển khai: làm từ đơn giản đến phức tạp,
ưu tiên chạy local trước, giao diện/app và cloud triển khai sau.

Nhóm: 03 thành viên

# 1. Định hướng chung của đề tài

Mục tiêu chính: xây dựng mô hình có khả năng phát hiện phương tiện đi qua vạch dừng khi đèn đỏ, nhận dạng biển số của phương tiện vi phạm và lưu lại thông tin làm bằng chứng.

Nguyên tắc triển khai: không làm toàn bộ hệ thống phức tạp ngay từ đầu. Nhóm sẽ hoàn thành từng khối nhỏ, kiểm tra chạy ổn định rồi mới ghép lại. Giai đoạn đầu ưu tiên video có sẵn, xử lý trên laptop, ESP32 điều khiển mô hình đèn và lưu dữ liệu local. Sau khi ổn định mới làm giao diện web/app, camera thời gian thực và cloud nếu còn thời gian.

| Giai đoạn | Mức độ | Chức năng chính | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dễ nhất | ESP32 + 3 LED; video có sẵn; YOLO phát hiện xe; kiểm tra vượt vạch | Có demo lõi chạy được |
| 2 | Trung bình | Tracking; nhận trạng thái đèn từ ESP32; phát hiện biển số; OCR; SQLite | Hoàn thành đúng đề tài |
| 3 | Mở rộng | Camera realtime; giao diện web; tìm kiếm/xuất dữ liệu | Demo hoàn chỉnh, dễ quan sát |
| 4 | Sau cùng | Cloud; app mobile; nhiều camera; cảnh báo từ xa | Mở rộng ứng dụng thực tế |

# 2. Hệ thống giải quyết vấn đề gì?

Tại các nút giao thông, việc theo dõi phương tiện vượt đèn đỏ bằng con người tốn thời gian, khó giám sát liên tục và có thể bỏ sót. Hệ thống đề xuất hỗ trợ tự động hóa một phần quá trình này.

Quan sát phương tiện qua camera.

Xác định phương tiện có đi qua vạch dừng trong thời gian đèn đỏ hay không.

Chụp/lưu ảnh phương tiện vi phạm.

Phát hiện và đọc biển số xe.

Lưu thời gian, loại xe, biển số và ảnh bằng chứng để tra cứu.

Phạm vi bài tập lớn: đây là mô hình hỗ trợ phát hiện vi phạm, không phải hệ thống xử phạt tự động ngoài thực tế.

# 3. Lợi ích kinh tế và lợi ích khoa học

## 3.1. Lợi ích kinh tế

Giảm công sức theo dõi thủ công nếu áp dụng trong khu vực cần giám sát.

Tận dụng camera và máy tính có sẵn; mô hình thử nghiệm dùng phần cứng chi phí thấp.

Dữ liệu vi phạm được lưu có cấu trúc, thuận tiện tra cứu và thống kê.

Có thể mở rộng thành hệ thống giám sát nhiều điểm nếu triển khai thực tế.

## 3.2. Lợi ích khoa học và học tập

Kết hợp IoT, xử lý ảnh, AI, truyền thông mạng và cơ sở dữ liệu trong cùng một hệ thống.

Thực hành mô hình Device - Communication - Processing - Application.

Thử nghiệm các bài toán detection, tracking, crossing line và OCR.

Tạo nền tảng để nghiên cứu mở rộng như đếm lưu lượng, phát hiện không đội mũ bảo hiểm hoặc thống kê giao thông.

# 4. Có cần đầu tư kinh phí không?

Có, nhưng ở mức thấp nếu nhóm đã có laptop và camera. Giai đoạn đầu chỉ cần ESP32, LED, điện trở, breadboard và dây nối. Camera có thể dùng webcam hoặc video quay sẵn.

| Thiết bị | Số lượng | Ước tính | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 DevKit | 1 | Khoảng 100.000 - 180.000đ | Bộ điều khiển chính |
| LED đỏ, vàng, xanh + điện trở | 1 bộ | Khoảng 20.000 - 50.000đ | Mô hình đèn giao thông |
| Breadboard + dây jumper | 1 bộ | Khoảng 50.000 - 100.000đ | Lắp mạch thử |
| Webcam | 0 hoặc 1 | 0 - 500.000đ | Dùng webcam có sẵn hoặc video file |
| Laptop | 1 | Có sẵn | Chạy AI, database và giao diện |

Mức giá chỉ là ước tính để lập kế hoạch. Giá thực tế thay đổi theo nơi mua. Nếu đã có laptop và webcam, chi phí phần cứng mô hình thường chỉ tập trung vào ESP32 và linh kiện điện tử.

# 5. Đầu vào, đầu ra và cơ cấu chấp hành

| Thành phần | Loại | Dữ liệu / tín hiệu | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Camera/Webcam | Đầu vào hình ảnh | Video, frame ảnh | Quan sát xe và biển số |
| ESP32 | Thiết bị điều khiển IoT | RED / YELLOW / GREEN | Điều khiển LED và gửi trạng thái đèn |
| Vạch dừng cấu hình trên ảnh | Đầu vào cấu hình | Tọa độ đường/vạch | Làm mốc kiểm tra xe vượt vạch |
| 3 LED đỏ-vàng-xanh | Cơ cấu chấp hành | Bật/tắt | Mô phỏng đèn giao thông |
| Laptop | Xử lý | Ảnh + trạng thái đèn | Chạy AI, logic, database |

Trong phiên bản đầu, hệ thống không cần đầu vào âm thanh. Nguồn dữ liệu quan trọng nhất là hình ảnh/video. Trạng thái đèn do ESP32 tự điều khiển nên không cần cảm biến ánh sáng để đọc màu đèn.

# 6. Các cảm biến cần lựa chọn

| Thiết bị/cảm biến | Có cần ngay? | Mục đích | Quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| Camera/Webcam | Có | Thu hình phương tiện và biển số | Cảm biến chính của hệ thống |
| ESP32 | Có | Điều khiển, truyền trạng thái | Không phải cảm biến; là bộ điều khiển |
| Cảm biến hồng ngoại | Chưa cần | Phát hiện xe ở mô hình vật lý | Chỉ thêm nếu muốn tăng phần IoT |
| Cảm biến siêu âm | Chưa cần | Đo khoảng cách/phát hiện vật cản | Không cần cho chức năng lõi |
| LDR/cảm biến ánh sáng | Không cần | Đo cường độ sáng | Không cần vì ESP32 biết trạng thái LED đang bật |

Khuyến nghị: giai đoạn đầu chỉ dùng camera + ESP32 + 3 LED. Không thêm nhiều cảm biến nếu chưa có yêu cầu rõ ràng, vì sẽ làm hệ thống khó tích hợp hơn mà chưa giúp trực tiếp cho bài toán nhận dạng biển số vượt đèn đỏ.

# 7. Dữ liệu được xử lý như thế nào?

## 7.1. Phương án nên làm trước: xử lý local

Toàn bộ xử lý AI chạy trên laptop. ESP32 chỉ điều khiển LED và gửi trạng thái đèn. Camera gửi video cho chương trình Python. Laptop chạy nhận diện phương tiện, tracking, kiểm tra vượt vạch, nhận dạng biển số và lưu database.

| Camera | YOLO | Tracking | Kiểm tra vạch + đèn | Biển số | OCR | SQLite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ESP32 -> trạng thái RED/YELLOW/GREEN -> Laptop xử lý logic vi phạm

## 7.2. Cloud để sau

Cloud không bắt buộc ở phiên bản đầu. Khi hệ thống local đã ổn định, có thể đồng bộ bản ghi vi phạm lên cloud, lưu ảnh từ xa, quản lý nhiều camera hoặc cho phép xem dữ liệu từ Internet.

# 8. Thuật toán và thư viện sử dụng

| Bài toán | Công cụ/thuật toán đề xuất | Mức độ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Phát hiện phương tiện | YOLOv8n | Dễ | Dùng model nhỏ, tốc độ tốt cho demo |
| Theo dõi xe | SORT hoặc ByteTrack | Trung bình | Gắn ID để theo dõi xe qua nhiều frame |
| Kiểm tra vượt vạch | Hình học tọa độ + crossing line | Dễ | So sánh tâm/đáy bounding box với vạch dừng |
| Phát hiện biển số | YOLO model biển số | Trung bình | Cắt đúng vùng biển số trước OCR |
| Đọc biển số | Tesseract / EasyOCR / PaddleOCR | Trung bình | Chọn 1 công cụ dễ tích hợp |
| Xử lý ảnh | OpenCV | Dễ | Resize, crop, grayscale, threshold khi cần |

Chi phí phần mềm: đối với bài tập lớn, nhóm ưu tiên các thư viện/mã nguồn mở và công cụ miễn phí cho học tập. Nếu sau này thương mại hóa, cần kiểm tra lại giấy phép sử dụng của từng thư viện/model trước khi triển khai.

# 9. Giao diện web/app

Không nên làm app ngay từ đầu. App/mobile không giúp giải quyết phần khó nhất của đề tài, trong khi detection và OCR mới là phần cần ưu tiên.

| Giai đoạn | Giao diện | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| Ban đầu | Không cần app | Hiển thị video đã đánh dấu + log terminal + file CSV/SQLite |
| Sau khi AI ổn định | Web local bằng Streamlit | Danh sách vi phạm, ảnh xe, biển số, thời gian |
| Mở rộng | Web hoàn chỉnh hoặc app mobile | Xem từ xa, đăng nhập, lọc dữ liệu, cảnh báo |

# 10. Các công cụ lựa chọn

| Nhóm công việc | Công cụ đề xuất | Lý do |
| --- | --- | --- |
| ESP32 | Arduino IDE hoặc PlatformIO | Dễ nạp code, nhiều tài liệu |
| AI/Python | Python 3 + VS Code | Phù hợp YOLO, OpenCV, OCR |
| Phát hiện xe | Ultralytics YOLOv8 | Tích hợp nhanh, có model pretrained |
| Xử lý ảnh | OpenCV | Đọc video, crop, vẽ bbox, xử lý ảnh |
| Tracking | SORT/ByteTrack | Dùng ID xe để chống ghi trùng |
| OCR | Tesseract/EasyOCR/PaddleOCR | Có thể chạy local |
| CSDL | SQLite | Không cần cài server DB, đủ cho demo |
| Giao tiếp IoT | HTTP đơn giản trước; MQTT sau nếu cần | HTTP dễ debug; MQTT đúng tinh thần IoT hơn |
| Giao diện | Streamlit | Làm web local nhanh, ít code |
| Quản lý mã nguồn | Git/GitHub | Chia code giữa 3 thành viên |

# 11. Môi trường mô phỏng và kiểm thử

| Phần | Môi trường | Dùng ở giai đoạn | Cách làm |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 + LED | Wokwi | Trước khi có mạch thật | Mô phỏng GPIO, LED đỏ-vàng-xanh và chu kỳ đèn |
| AI phát hiện xe | Video file trên laptop | Đầu tiên | Không phụ thuộc camera trực tiếp, dễ chạy lại test |
| Camera realtime | Webcam | Sau | Thay video file bằng camera khi thuật toán đã ổn |
| Database | SQLite local | Ngay từ đầu | Lưu bản ghi trực tiếp trên laptop |
| Giao diện | Streamlit local | Sau khi pipeline ổn | Không cần deploy Internet |

Môi trường đơn giản nhất để bắt đầu: Wokwi cho ESP32 và một file video giao thông cho phần AI. Nhờ đó hai khối có thể phát triển độc lập, không cần chờ mua đủ phần cứng hoặc đứng ngoài đường để quay camera.

# 12. Độ an toàn và độ tin cậy

Hệ thống demo không tự động đưa ra quyết định xử phạt; kết quả cần người kiểm tra lại.

Lưu ảnh bằng chứng cùng thời gian và biển số để có thể đối chiếu.

Dùng confidence threshold để loại bớt detection/OCR quá kém.

Dùng track_id để tránh lưu một phương tiện nhiều lần trong cùng một sự kiện.

Đồng bộ trạng thái đèn và timestamp để tránh kết luận sai do lệch thời gian.

Nếu mất kết nối ESP32, hệ thống nên đánh dấu trạng thái đèn là UNKNOWN thay vì tự suy đoán.

Database và ảnh biển số nên chỉ dùng cho mục đích học tập/demo; không công khai dữ liệu không cần thiết.

Kiểm thử nhiều tình huống: xe dừng trước vạch, xe qua vạch khi xanh, xe qua khi đỏ, xe che khuất, biển số mờ.

# 13. Kiến trúc hệ thống đề xuất

| ESP32 + 3 LED | Wi-Fi / HTTP hoặc MQTT | Laptop |
| --- | --- | --- |
| Điều khiển đèn | Gửi RED/YELLOW/GREEN | Nhận trạng thái đèn |
|  |  | Camera/video -> YOLO -> Tracking |
|  |  | Kiểm tra vượt vạch khi RED |
|  |  | Biển số -> OCR -> SQLite -> giao diện |

# 14. Lộ trình triển khai từ dễ đến khó

Bước 1 - Làm đèn giao thông riêng: Lắp hoặc mô phỏng ESP32 + 3 LED. Viết chu kỳ xanh -> vàng -> đỏ. Chưa cần camera, chưa cần MQTT.

Bước 2 - Nhận diện xe từ video có sẵn: Chạy YOLOv8 trên một video. Vẽ bounding box và hiển thị car/motorcycle/bus/truck.

Bước 3 - Tạo vạch dừng và phát hiện crossing: Vẽ một vạch trên frame. Dùng vị trí của xe để xác định lúc xe đi qua vạch.

Bước 4 - Ghép trạng thái đèn: Cho laptop nhận RED/YELLOW/GREEN từ ESP32. Nếu crossing xảy ra khi RED thì đánh dấu VIOLATION.

Bước 5 - Nhận dạng biển số: Khi có vi phạm, crop ảnh xe, phát hiện vùng biển số, OCR và chuẩn hóa chuỗi biển số.

Bước 6 - Lưu database: Lưu biển số, loại xe, thời gian, ảnh xe, ảnh biển số và trạng thái đèn vào SQLite.

Bước 7 - Làm giao diện web local: Dùng Streamlit hiển thị danh sách vi phạm. Chỉ làm khi pipeline từ camera/video đến database đã chạy ổn.

Bước 8 - Mở rộng: Thay video bằng camera realtime, thêm MQTT/cloud/app mobile nếu còn thời gian và thật sự cần.

# 15. Phiên bản tối thiểu cần hoàn thành (MVP)

Nếu thời gian hạn chế, nhóm chỉ cần bảo đảm 6 chức năng sau chạy được:

ESP32 điều khiển đúng 3 LED đỏ - vàng - xanh.

Laptop nhận được trạng thái đèn từ ESP32.

YOLO nhận diện được phương tiện trong video.

Chương trình xác định được xe đi qua vạch khi đèn đỏ.

Hệ thống nhận dạng được biển số của ít nhất một số trường hợp rõ nét.

Lưu được bản ghi vi phạm vào SQLite kèm thời gian và ảnh.

Các chức năng chưa cần ưu tiên: app mobile, cloud, nhiều camera, đăng nhập/phân quyền, cảnh báo SMS, bản đồ, phân tích dữ liệu nâng cao. Các chức năng này chỉ nên làm khi phần lõi đã ổn định.

# 16. Phân công 3 thành viên

| Thành viên | Phụ trách | Công việc chính | Kết quả bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| Thành viên 1 | IoT/ESP32 | ESP32 + 3 LED; chu kỳ đèn; Wi-Fi; gửi trạng thái đèn; module laptop nhận trạng thái. | Mạch/mô phỏng đèn, code ESP32, module giao tiếp. |
| Thành viên 2 | Phát hiện vượt đèn đỏ | YOLO phương tiện; tracking; vạch dừng; crossing; kết hợp trạng thái RED; lưu ảnh xe vi phạm. | Module detection/tracking và logic vi phạm. |
| Thành viên 3 | Biển số và dữ liệu | Phát hiện biển số; OCR; chuẩn hóa; SQLite; giao diện local sau khi phần lõi ổn định. | Module biển số/OCR, database và trang xem dữ liệu. |

# 17. Kết luận lựa chọn phương án

Phương án phù hợp nhất cho nhóm là: 1 ESP32 + 3 LED + 1 camera/video + 1 laptop. Toàn bộ AI xử lý local trên laptop; ESP32 chỉ làm nhiệm vụ điều khiển đèn và truyền trạng thái. Giai đoạn đầu chưa triển khai cloud và chưa làm app mobile. Giao diện web local chỉ được bổ sung sau khi detection, logic vượt đèn đỏ và OCR đã chạy ổn định.

Lý do lựa chọn: chi phí thấp, dễ chia việc cho 3 người, dễ kiểm thử từng phần, giảm rủi ro tích hợp và vẫn thể hiện đầy đủ các thành phần quan trọng của một bài toán IoT kết hợp AI.

# 18. Tài liệu tham khảo định hướng

Bài giảng môn IoT và Ứng dụng - phần thiết bị IoT, giao tiếp, xử lý dữ liệu và lớp ứng dụng.

GitHub tham khảo: https://github.com/nguyenbachikhiem2004/nhan_dien_bien_so_xe

Tài liệu chính thức của ESP32/Arduino, OpenCV và Ultralytics YOLO.